به نام خدا

داوران محترم جشنواره خوارزمی، با سپاس از وقتی که گذاشتید و از نکات ارزشمندتان. پس از اعلام داوری، بخش سگمنت‌بندی و خوشه‌بندی پروژه را بازبینی و ارزیابی کردیم. نتیجه در ادامه آمده است.

## ۱. تفاوت روش سگمنت‌بندی ما با روش مرسوم (Jenks)

روش مرسوم (Jenks/Fisher) روز ۲۴ ساعته را طوری به ۴ بخش پیوسته تقسیم می‌کند که پراکندگی درون هر بخش کمینه شود. ما بخش‌ها را بر اساس الگوی رفتاری کاربر می‌بریم، یعنی نقاطی که رفتار مصرف واقعاً و تکرارشونده تغییر می‌کند.

Jenks (مرز ثابت، مبتنی بر پراکندگی):

p̄(h) = mean consumption at hour h over the training period

(b1,b2,b3)* = argmin  Σ_k Σ_{h∈S_k} ( p̄(h) − μ_k )²

boundaries are computed once and frozen for all days

روش ما (مرز تطبیقی، مبتنی بر الگوی رفتاری): برای هر روز t فقط از پنجره‌ی ۳۰ روز قبل از آن استفاده می‌شود.

1) stable profile: p_t(h) = weighted median of hour-h consumption in prior days

weight w ∝ 0.97^(age of day)   (recent days count more)

2) smoothing:      p~ = centered rolling mean, window 3

3) partition score:

Score(b) = 4·PLFVF + 1.5·ΣC(b_i) − 1.5·Σmax(0, τ − C(b_i)) + 0.25·Sep

PLFVF = 1 − ΣRSS_k / Σ(p~ − mean)²     (one trend line fitted per segment)

C(b)  = [ |μ_R−μ_L| + |s_R−s_L| ] / σ_noise · (0.5 + 0.5·A(b))

σ_noise = median|Δ²p~| ,  A(b) = persistence of the change across days

4) constraint: 4 contiguous segments, each 4 to 7 hours

5) boundaries are recomputed every day

| معیار | Jenks | روش ما |
| --- | --- | --- |
| هدف | کمینه‌کردن پراکندگی درون بخش‌ها | تشخیص تغییر رفتار واقعی و تکرارشونده |
| پروفایل ورودی | میانگین ساده | میانه‌ی وزن‌دار با تمرکز بر روزهای اخیر |
| مرزها | ثابت برای کل دوره | روزانه به‌روز می‌شود |
| روند ملایم | ممکن است در آن مرز بگذارد | یک خط آن را پوشش می‌دهد، پس برشی ایجاد نمی‌شود |
| تغییر لحظه‌ای / نویز | مرز را جابه‌جا می‌کند | با میانه و امتیاز ثبات (A) خنثی می‌شود |
| قید ساختاری | ندارد | ۴ تا ۷ ساعت برای هر بخش |

## ۲. نتایج بنچ‌مارک

داده: داده‌های واقعی London Smart Meter (نسخه ۱۶۸)، ۱۰۰۰ خانوار، دسامبر ۲۰۱۲ تا دسامبر ۲۰۱۳. تقسیم آموزش/آزمون زمانی است (۲۰٪ پایانی آزمون). هر سه افق با استراتژی مستقیم پیش‌بینی می‌شوند.

مدل RandomForest سراسری با دو روش سگمنت‌بندی:

| افق | WAPE Jenks | WAPE ما | R² Jenks | R² ما | Naive (WAPE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| روز ۱ | 18.31% | 18.34% | 0.856 | 0.857 | 25.28% |
| روز ۲ | 20.28% | 20.26% | 0.782 | 0.774 | 25.31% |
| روز ۳ | 21.36% | 21.36% | 0.605 | 0.692 | 25.42% |

نتایج را صادقانه گزارش می‌کنیم: در روز ۱ و ۲ دقت دو روش عملاً برابر است. تفاوت اصلی در پایداری دیده می‌شود. در روز سوم، که سیگنال ضعیف‌تر و پیش‌بینی سخت‌تر است، R² روش ما حدود ۰٫۰۸۸ بالاتر است (۰٫۶۰۵ در برابر ۰٫۶۹۲). روی دستگاه‌های سخت‌تر (پرت یا با سابقه‌ی کوتاه   )عملکرد ضعیف مورد اننتظار است و این قسمت برای سنجش پایداری استفاده شده است )) تفاوت بیشتر است:

| افق | R² Jenks | R² ما | WAPE Jenks | WAPE ما |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| روز ۱ | 0.837 | 0.870 | 24.64% | 23.73% |
| روز ۲ | 0.482 | 0.418 | 32.08% | 31.16% |
| روز ۳ | −0.824 | 0.023 | 37.21% | 33.95% |

در روز ۳، مدل روی دستگاه‌های ناپایدار با روش Jenks از میانگین ساده هم بدتر عمل می‌کند (R² منفی) ولی با روش ما به حدود صفر می‌رسد.

خوشه‌بندی (K=2، ۹۴۸ دستگاه خوشه‌بندی‌شده و ۵۲ دستگاه پرت): یک خوشه‌ی منظم (۶۲۶ دستگاه، WAPE حدود ۱۵ تا ۱۷٪) و یک خوشه‌ی پرنوسان (۳۲۱ دستگاه، WAPE حدود ۲۴ تا ۲۸٪) پیدا شد. اثر خوشه‌بندی بسته به الگوریتم متفاوت است:

| الگوریتم | روز ۱ | روز ۲ | روز ۳ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ridge (بهبود WAPE خوشه‌ای نسبت به سراسری) | +31.2% | +66.0% | +79.8% |
| RandomForest | −0.8% | −1.2% | −1.1% |

یعنی خوشه‌بندی برای مدل خطی ضعیف (Ridge) کمک بزرگی است، ولی RandomForest به‌تنهایی الگوهای ناهمگن را یاد می‌گیرد و از خوشه‌بندی دقت بیشتری نمی‌گیرد. RandomForest در همه‌ی افق‌ها از Ridge بسیار بهتر است (روز ۳: ۲۱٫۴٪ در برابر ۴۴۰٪) و نسبت به Naive(t−7) حدود ۲۷٪ در روز ۱، ۲۰٪ در روز ۲ و ۱۶٪ در روز ۳ خطا را کم می‌کند.

## ۳. تصمیم‌ها

بر اساس این نتایج، RandomForest را جایگزین روش اصلی قبلی می‌کنیم. روش سگمنت‌بندی تطبیقی هم نگه داشته می‌شود چون همان دقت را دارد و در شرایط سخت (روز سوم، دستگاه‌های پرت یا با داده‌ی ضعیف‌تر) پایدارتر است.

## ۴. بخش سخت‌افزار (کلمپ CT)

با توجه به نکته‌ی داوران درباره‌ی ثابت‌فرض‌کردن ولتاژ، یک سنسور ZMPT101B (ایزوله، متصل به GPIO35) به ESP32 اضافه شد. اکنون ولتاژ و جریان هم‌زمان نمونه‌برداری می‌شوند و توان واقعی (W)، توان ظاهری (VA) و ضریب توان محاسبه می‌شود. کالیبراسیون با دو ثابت انجام می‌شود: vCalibration = 83.3 (تطبیق با مولتی‌متر) و phaseCalibration = 1.7 (با بار مقاومتی). هر ۱۰ ثانیه یک بسته‌ی JSON شامل جریان، ولتاژ، توان واقعی، توان ظاهری و ضریب توان به سرور ارسال می‌شود. شرح کامل طراحی، شماتیک و کد فریمور در پیوست آمده است.

## ۵. نقاط قوت روش سگمنت‌بندی ما (تحلیل نمودارها)

- دقت برابر در روز ۱ و ۲: نمودار WAPE نشان می‌دهد تفاوت دو روش کمتر از ۰٫۰۳ درصد است، پس پایداری را بدون قربانی‌کردن دقت به دست می‌آوریم.

- پایداری در افق سخت (روز ۳): در نمودار R² روش ما بلندتر است، یعنی مرزهای مبتنی بر رفتار در پیش‌بینی بلندتر کمتر خراب می‌شوند.

- مقاومت در برابر داده‌ی ضعیف: برای دستگاه‌های پرت و با سابقه‌ی کوتاه، روش ما در هر سه افق WAPE کمتری دارد و R² روز ۳ از منفی به مثبت می‌رسد.

- سازگاری با تغییر رفتار: مرزها هر روز با پنجره‌ی ۳۰ روزه به‌روز می‌شوند، در حالی که مرز Jenks ثابت می‌ماند.

- کنترل نویز: میانه‌ی وزن‌دار، امتیاز ثبات و قید ۴ تا ۷ ساعت جلوی برش‌های تصادفی را می‌گیرند.

- تفسیرپذیری: هر بخش یک «رفتار» است (مثلاً شب، صبح، اوج عصر)، نه فقط یک خوشه‌ی عددی.

## ۶. برنامه‌های آینده

هدف ما بعد از اعلام نتیجه‌ی داوری و دیدن توصیه‌ها، افزودن خوشه‌بندی بود که انجام و با روش بدون خوشه مقایسه شد. در ادامه:

- پیش‌بینی جداگانه‌ی روز دوم و سوم از روز اول، با مدل اختصاصی برای هر افق، تا دقت آن‌ها بالاتر برود.

- کار دوباره روی افزایش دقت پیش‌بینی روز اول، دوم و سوم.

- مقایسه‌ی روش‌ها (با خوشه، بدون خوشه، الگوریتم‌های مختلف) و اگر روش پایدارتری پیدا کردیم، به پروژه اضافه می‌کنیم.

ویدیوی جدید را در کانال آپارات منتشر کرده‌ایم؛ در آن نمودارها به‌صورت تصویری مقایسه شده‌اند:

https://www.aparat.com/jupyter_code

منبع داده‌ها:

https://data.london.gov.uk/dataset/smartmeter-energy-consumption-data-in-london-households-vqm0d

نسخه 168 فایله  دانلود شود

با احترام و سپاس

پیوست: مانیتور انرژی غیرتماسی ESP32

## الف) نمای کلی پروژه

این پروژه جریان و ولتاژ یک مدار خانگی را اندازه‌گیری می‌کند، توان واقعی مصرفی را محاسبه می‌کند و نتیجه را از طریق وای‌فای به یک سرور گزارش می‌دهد. سیستم از دو سنسور استفاده می‌کند: یک کلمپ CT برای اندازه‌گیری جریان و یک ماژول ZMPT101B برای اندازه‌گیری ولتاژ واقعی برق شهر. هر دو سیگنال با یک میکروکنترلر ESP32 خوانده می‌شوند.

در نسخه اول، ولتاژ برق شهر مقدار ثابت ۲۳۰ ولت فرض شده بود و فقط جریان اندازه‌گیری می‌شد. این فرض در زمان‌های پرمصرف که ولتاژ شبکه ممکن است کمی افت کند دقیق نیست. برای رفع این مشکل، یک سنسور ولتاژ واقعی اضافه شد تا ولتاژ لحظه‌به‌لحظه اندازه‌گیری شود و توان واقعی به‌جای توان ظاهری تخمینی محاسبه گردد.

## ب) چرا سنسور ولتاژ لازم بود

وقتی ولتاژ ثابت فرض شود، توان محاسبه‌شده فقط نسخه‌ی مقیاس‌شده‌ی جریان است، نه اندازه‌گیری مستقل توان واقعی. ولتاژ شبکه همیشه ثابت نیست و در ساعات اوج ممکن است چند ولت افت کند. علاوه بر این، بدون اندازه‌گیری هم‌زمان ولتاژ و جریان و رابطه‌ی فازی بین آن‌ها، محاسبه‌ی توان واقعی (وات) ممکن نیست و فقط توان ظاهری (ولت‌آمپر) قابل تخمین است. ماژول ZMPT101B این مشکل را حل می‌کند: سنسور ولتاژ ایزوله‌ای است که ولتاژ برق شهر را به سیگنال کوچک و ایمن برای میکروکنترلر تبدیل می‌کند.

## ج) شماتیک مدار

سمت چپ: مدار بایاس استاندارد کلمپ CT که از نسخه اول بدون تغییر مانده است. سمت راست: سیم‌کشی ماژول ZMPT101B که ولتاژ برق شهر را می‌خواند. برخلاف کلمپ CT، این ماژول مدار بایاس داخلی دارد، پس مقاومت یا خازن اضافه لازم نیست و خروجی آن مستقیم به پایه‌ی GPIO35 وصل می‌شود.

## د) توضیح بخش جدید: سنسور ولتاژ

- ماژول ZMPT101B: سنسور ولتاژ ایزوله از یک ترانسفورماتور کوچک و مدار تقویت‌کننده‌ی داخلی. ورودی مستقیم به دو سیم برق شهر وصل می‌شود و خروجی آن سیگنال کوچک و ایمن متناسب با ولتاژ لحظه‌ای است.

- ایزولاسیون الکتریکی: ترانسفورماتور داخلی ماژول، میکروکنترلر را از تماس مستقیم با برق شهر جدا نگه می‌دارد، مانند کاری که کلمپ CT برای سمت جریان انجام می‌دهد.

- بایاس داخلی: خروجی ماژول از قبل در محدوده‌ی قابل‌خواندن ADC تنظیم شده، پس بین ماژول و GPIO35 هیچ قطعه‌ی اضافه‌ای نیست.

- پایه‌ی GPIO35: مانند GPIO34 (کلمپ CT) از گروه ADC1 است که هنگام فعال‌بودن وای‌فای همچنان قابل‌اعتماد می‌ماند.

## ه) محاسبه‌ی توان واقعی به‌جای توان ظاهری

در نسخه جدید، کتابخانه‌ی فریمور هر دو سیگنال ولتاژ و جریان را هم‌زمان نمونه‌برداری می‌کند و با در نظر گرفتن رابطه‌ی فازی، سه مقدار را محاسبه می‌کند: ولتاژ مؤثر واقعی، جریان مؤثر و توان واقعی (وات). ضریب توان هم محاسبه می‌شود که نشان می‌دهد چه مقدار از توان مصرفی واقعاً به کار مفید تبدیل می‌شود.

## و) مرور فریمور (بخش‌های جدید)

| کد | هدف |
| --- | --- |
| emon1.voltage(voltagePin, vCalibration, phaseCalibration) | پایه‌ی خواندن ولتاژ را تعیین و دو ثابت کالیبراسیون (تبدیل به ولت واقعی و اصلاح اختلاف فاز) را اعمال می‌کند. |
| emon1.calcVI(20, 2000) | ولتاژ و جریان را هم‌زمان نمونه‌برداری می‌کند و پس از ۲۰ عبور از صفر مقادیر نهایی را محاسبه می‌کند. |
| emon1.Vrms, emon1.Irms | مقدار مؤثر ولتاژ و جریان را برمی‌گردانند؛ دیگر نیازی به فرض ولتاژ نیست. |
| emon1.realPower | توان واقعی بر حسب وات؛ مقداری که کنتور برق اندازه‌گیری و صورت‌حساب می‌کند. |
| emon1.apparentPower, emon1.powerFactor | توان ظاهری (VA) و ضریب توان؛ برای تحلیل دقیق‌تر کیفیت مصرف. |

## ز) کالیبراسیون دو ثابت جدید

- vCalibration: مقدار خام ماژول را به ولت واقعی تبدیل می‌کند. ولتاژ پریز با مولتی‌متر اندازه گرفته می‌شود و ثابت آن‌قدر تغییر می‌کند تا عدد دستگاه با مولتی‌متر برابر شود.

- phaseCalibration: اختلاف فاز کوچک بین مسیر ولتاژ و جریان را اصلاح می‌کند. با یک بار کاملاً مقاومتی (لامپ رشته‌ای یا بخاری) توان واقعی باید تقریباً برابر توان ظاهری شود و ثابت تا رسیدن به این برابری تنظیم می‌شود.

## ح) گزارش‌دهی داده

بسته‌ی داده‌ای که هر ۱۰ ثانیه به سرور ارسال می‌شود، علاوه بر جریان، ولتاژ و توان واقعی، شامل توان ظاهری و ضریب توان هم هست. نمونه:

{"current_A":2.145,"voltage_V":228.4,"power_W":478.2,

"apparent_power_VA":490.1,"power_factor":0.976}

## ط) جمع‌بندی تغییرات

- مشکل مطرح‌شده توسط داور، یعنی ثابت‌فرض‌کردن ولتاژ، با افزودن ماژول ZMPT101B برطرف شد.

- ولتاژ برق شهر اکنون لحظه‌به‌لحظه اندازه‌گیری می‌شود، نه فرض‌زده.

- به‌جای توان ظاهری تخمینی، توان واقعی (وات) مستقیم محاسبه می‌شود.

- ضریب توان نیز به‌عنوان معیار اضافی کیفیت مصرف گزارش می‌شود.

- ایزولاسیون الکتریکی ماژول ولتاژ، ایمنی سیستم را در برابر تماس مستقیم با برق شهر حفظ می‌کند.

## ی) کد فریمور (ctclamp_v2.ino)

#include "EmonLib.h"

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

EnergyMonitor emon1;

const char* ssid     = "";

const char* password = "";

const char* serverUrl = "http://62.60.198.228:8000/api/data";

const int ctPin = 34;

double ctCalibration = 28.3;

const int voltagePin = 35;

double vCalibration = 83.3;

double phaseCalibration = 1.7;

unsigned long lastPostTime = 0;

const unsigned long postInterval = 10000;

void connectWiFi() {

Serial.print("connecting to WiFi");

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

Serial.print("connected IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void sendReading(double Vrms, double Irms, double realPower, double apparentPower, double powerFactor) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi not connected skipping POST");

return;

}

HTTPClient http;

http.begin(serverUrl);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

http.setTimeout(5000);

String payload = "{";

payload += "\"current_A\":" + String(Irms, 3) + ",";

payload += "\"voltage_V\":" + String(Vrms, 1) + ",";

payload += "\"power_W\":" + String(realPower, 1) + ",";

payload += "\"apparent_power_VA\":" + String(apparentPower, 1) + ",";

payload += "\"power_factor\":" + String(powerFactor, 3);

payload += "}";

int httpCode = http.POST(payload);

if (httpCode > 0) {

Serial.print("POST response code: ");

Serial.println(httpCode);

} else {

Serial.print("POST failed, error: ");

Serial.println(http.errorToString(httpCode));

}

http.end();

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

emon1.voltage(voltagePin, vCalibration, phaseCalibration);

emon1.current(ctPin, ctCalibration);

Serial.println("energy monitor starting...");

connectWiFi();

delay(1000);

}

void loop() {

emon1.calcVI(20, 2000);

double Vrms          = emon1.Vrms;

double Irms           = emon1.Irms;

double realPower      = emon1.realPower;

double apparentPower  = emon1.apparentPower;

double powerFactor    = emon1.powerFactor;

Serial.print("V: ");

Serial.print(Vrms, 1);

Serial.print("  I: ");

Serial.print(Irms, 3);

Serial.print("  Real P: ");

Serial.print(realPower, 1);

Serial.print(" W  Apparent P: ");

Serial.print(apparentPower, 1);

Serial.print(" VA  PF: ");

Serial.println(powerFactor, 3);

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

connectWiFi();

}

if (millis() - lastPostTime >= postInterval) {

sendReading(Vrms, Irms, realPower, apparentPower, powerFactor);

lastPostTime = millis();

}

}